# BRIEVENBUS(SEN): DE 6 VOORSCHRIFTEN VAN BPOST

(o.b.v. ministerieel besluit van 20/04/2007; Belgisch Staatsblad – 1 juni 2007)

- Plaatsing 
Plaats uw brievenbus aan de grens van de openbare weg.

Bij woningen met meer dan 4 brievenbussen mogen de brievenbussen ofwel aan de voordeur ofwel op de benedenverdieping op een vlot toegankelijke en goed verlichte plaats worden aangebracht.

De verplichting geldt evenmin voor een brievenbus van een persoon met een handicap.

- Toegankelijk 
De toegang tot de brievenbus moet altijd vrij en zonder gevaar zijn.

- Opening 
Uw bus moet minstens een opening van 23 cm breed en 3 cm hoog hebben.

Voor huizen bewoond voor 31/12/2007 wordt een opening van 22 cm (in plaats van 23) toegestaan.

- Grootte 
Uw bus moet voldoende groot zijn zodat u ook grote enveloppen kunt ontvangen (C4-formaat = 22,9 x 32,4 cm)

In de volgende gevallen moet de brievenbus niet noodzakelijk zonder beschadiging een enveloppe kunnen ontvangen van het formaat C4, dikte 24 mm:

  - een batterij van minstens vier postbussen binnen of buiten een appartementsgebouw;

  - brievenbussen voor personen met een handicap;

  - de opening van een postbus in de gevel van een geklasseerd gebouw;

  - de opening van een postbus op de gevel van een bestaand gebouw, dat voor 31 december 2007 in gebruik genomen werd;

  - een opening van een postbus in de deur van een bestaand gebouw dat voor 31 december 2007 in gebruik genomen werd.

Let op! De opening moet wel 23 cm x 3 cm zijn (of 22 cm als het gebouw in gebruik genomen is voor 31/12/2007)

- Hoogte 
De opening van uw postbus bevindt zich het best op een hoogte van 70 tot 170 cm.

In de volgende gevallen mag de opening van de brievenbus zich bevinden op min. 40 cm en max. 180 cm van de grond:

  - een batterij van minstens vier postbussen binnen of buiten een appartementsgebouw;

  - brievenbussen voor personen met een handicap;

  - de opening van een postbus in de gevel van een geklasseerd gebouw;

  - de opening van een postbus op de gevel van een bestaand gebouw, dat voor 31 december 2007 in gebruik genomen werd;

  - een opening van een postbus in de deur van een bestaand gebouw dat voor 31 december 2007 in gebruik genomen werd.

- Huisnummer

  - Uw huisnummer moet zichtbaar en leesbaar zijn vanop de openbare weg (ook in het donker).

  - Niet verplicht, maar zeker aan te raden: zet op uw brievenbus de namen van alle bewoners.

- Busnummer

  - Indien aan één huisnummer meerdere busnummers toegekend zijn, moeten de busnummers duidelijk zichtbaar en leesbaar worden vermeld op of nabij de overeenkomstige brievenbussen. Deze nummering moet een logische volgorde hebben en bij voorkeur enkel bestaan uit cijfers.

  - Niet verplicht, maar zeker aan te raden: zet op uw brievenbus de namen van alle bewoners.

Let op! Controleer altijd de actuele wet- en regelgeving.

Deze info is gratis beschikbaar gesteld door ‘Projectbegeleider.be’